УТВЕРЖДЕНО

распоряжением ОАО «РЖД»

от ____________ 20___ г. № ______

П О Л О Ж Е Н И Е

об организации и проведении в ОАО «РЖД» комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций

## 1. Общие положения

1.1. Положение об организации и проведении в ОАО «РЖД» комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций 
(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями пункта 43 раздела IV Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства транспорта России 
от 23 июня 2022 г. № 250 и пункта 78 Правил реализации в холдинге «РЖД» системных мер по соблюдению обязательных требований, направленных 
на обеспечение безопасности движения утвержденных распоряжением 
ОАО «РЖД» от 4 сентября 2025 г. № 1888/р.

1.2. Положение устанавливает порядок:

организации и проведения комиссионного месячного осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры станций, обеспечивающих пропуск поездов и выполнение маневровой работы, соблюдение габарита приближения строений, а также полосы отвода;

определения сроков выполнения мероприятий, направленных 
на устранение выявленных несоответствий в содержании вышеуказанных объектов железнодорожной инфраструктуры станций;

ведения учета результатов комиссионного месячного осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры станций;

контроля устранения выявленных несоответствий в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры станций;

поддержания компетентности работников,  являющихся председателями комиссионного месячного осмотра, а также участвующих в данном виде осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры станций;

оценки качества проведения осмотра.

1.3. Целью проведения комиссионных месячных осмотров является выявление недопустимых отступлений в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры и блокирование рисков возникновения нарушений безопасности движения.

Основными задачами комиссионного месячного осмотра являются:

проведение комплексной периодической оценки состояния объектов железнодорожной инфраструктуры и ее соответствия обязательным требованиям;

применение мер реагирования для приведения установленных скоростей движения в соответствие фактическому состоянию объектов инфраструктуры железнодорожной станции;

периодический контроль качества выполнения работ по устранению выявленных отступлений в содержании инфраструктуры железнодорожной станции.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

2.1.1. Инструкция по эксплуатации, метрологическому обслуживанию 
и ремонту вагонных, автомобильных, товарных весов и весоповерочного оборудования ОАО «РЖД», утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» 
от 28 августа 2012 г. № 1706р;

2.1.2. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства транспорта России 
от 23 июня 2022 г. № 250;

2.1.3.	Правила реализации в холдинге «РЖД» системных мер 
по соблюдению обязательных требований, направленных на обеспечение безопасности движения утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» 
от 4 сентября 2025 г. № 1888/р;

2.1.4. 	Положение о железнодорожной станции, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 31 мая 2011 г. № 1186p;

2.1.5 Инструкция по оценке состояния и содержания искусственных сооружений, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 20 декабря 2024 г. № 3223/р.

3. Термины и определения

3.1. В настоящем Положении применяются следующие определения:

нарушение безопасности движения - отклонение от нормальной работы транспортной системы, выход ее параметров за установленные пределы, 
в результате которых создается потенциальная или реальная угроза для жизни 
и здоровья пассажиров и персонала, сохранности железнодорожного транспорта, грузов, экологии окружающей среды или происходит сбой 
в работе, выразившийся в невыполнении установленного ритма (графика) движения сверх установленного норматива;

недопустимое отступление - отклонение от установленных нормативных требований к состоянию объекта инфраструктуры, которое создает риск возникновения нарушения безопасности движения;

объект железнодорожной инфраструктуры - технический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути общего пользования, железнодорожные станции, иные сооружения и устройства, обеспечивающие функционирование этого комплекса, с использованием которого перевозчики осуществляют перевозки грузов и пассажиров;

обязательные требования - требования в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, разрешительными документами, локальными нормативными актами ОАО "РЖД", оценка соблюдения которых осуществляется в рамках мероприятий внутреннего контроля;

уполномоченный работник – лицо, назначенное распорядительным документом начальника подразделения, получившее определённые полномочия и действующий на их основании.

3.2. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

Акт – акт осмотра;

АС – автоматизированная система;

АСКО ПВ – автоматизированная система коммерческого осмотра поездов 
и вагонов;

АСКО СВ – автоматизированная система коммерческого осмотра «Смотровая вышка»;

ГИД "Урал-ВНИИЖТ" – автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движения;

РДЖВ – региональная дирекция железнодорожных вокзалов;

ДНЧ – инструктор по безопасности движения;

ДПО – дирекция пассажирских обустройств;

ДС – начальник железнодорожной станции;

ДЦС – центр организации работы железнодорожных станций;

ЕАСД – единая автоматизированная система документооборота;

ЕК АСУИ – единая корпоративная автоматизированная система управления инфраструктурой;

ЕК АСУИ КМО – подсистема комиссионно-месячного осмотра станции единой корпоративной автоматизированной системы управления инфраструктурой;

Журнал ДУ-46 – журнал осмотра железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, 
связи и контактной сети формы ДУ-46 (в том числе в электронном виде);

ИЧ – дистанция инфраструктуры;

КМО – комиссионный месячный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции;

Критерии – критерии оценки фактического состояния объектов железнодорожной инфраструктуры станции по уровню риска возникновения нарушений безопасности движения;

НС – дирекция связи;

План осмотра – план комиссионного месячного осмотра станции;

ПЧ – дистанция пути;

ПЧР – дистанция пути по текущему содержанию и ремонту;

ПЧ ИССО – дистанция инженерных сооружений;

РТВ-Д - рельс тензометрический взвешивающий;

РЦС (НС) – региональный центр связи (дирекция 
связи – для Калининградской и Красноярской железных дорог);

Станция – железнодорожная станция;

ТЭ – Трансэнерго;

ШЧ – дистанция сигнализации, централизации и блокировки;

ЭЧ – дистанция электроснабжения;

ЦД – Центральная дирекция управления движением;

ЦДИ – Центральная дирекция инфраструктуры.

Цифровая оценка – цифровая оценка состояния объектов инфраструктуры железнодорожной станции;

ЦТО – центр (производственный участок) технического обслуживания сети технологической связи регионального центра связи;

ЦТУ – центр технического управления сети технологической связи дирекции связи.

4. Виды КМО и состав комиссии

4.1. Виды КМО:

основной комиссионный месячный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции (для учета в ЕК АСУИ КМО – шифр «О»). Проводится с 1 по 15 число каждого месяца (на участках скоростного и/или высокоскоростного движения проводится с 1 по 10 число), за исключением января. В январе данный вид осмотра выполняется в период 
с 1 по 20 число (на участках скоростного и/или высокоскоростного движения проводится с 1 по 15 число);

дополнительный комиссионный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции.  Проводится на участках высокоскоростного 
и/или скоростного движения пассажирских поездов (для учета 
в ЕК АСУИ КМО – шифр «С») по объектам, находящимся 
в маршрутах следования таких поездов. Осуществляется ежемесячно 
в период с 20 по 30 число каждого месяца;

контрольный осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции. Проводится с 20 по 30 число каждого месяца, без участия председателя комиссии руководителями
или уполномоченными работниками ПЧ, ПЧР, ШЧ, ИЧ, ПЧ ИССО, ЭЧ, РЦС (НС) (для учета в ЕК АСУИ – шифр «К»);

внеочередной осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции (для учета в ЕК АСУИ КМО– шифр «В»). Сроки проведения, объекты железнодорожной инфраструктуры, подлежащие осмотру устанавливаются телеграммой (другим организационно - распорядительным документом) 
ОАО «РЖД» или железной дороги;

целевой осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции (для учета в ЕК АСУИ КМО – шифр «Ц»). Сроки проведения 
и объекты железнодорожной инфраструктуры, подлежащие осмотру устанавливаются телеграммой (другим организационно распорядительным документом) ОАО «РЖД» или железной дороги.

4.2. КМО (за исключением контрольного) проводится комиссией под председательством ДС, либо лица, исполняющего его обязанности. 
По поручению руководителей железной дороги, дирекции управления движением разрешается возглавлять комиссию при проведении КМО станции руководителям дирекции управления движением, а также руководителям (специалистам) ДЦС, заместителям начальника станции, обученным установленным порядком и имеющим заключение о допуске к проведению КМО в качестве председателя комиссии.

На станциях внеклассных и первого класса, а также на станциях, находящихся под руководством одного начальника станции, допускается проведение КМО несколькими комиссиями.

Количество комиссий определяется приказом (распоряжением) начальника железной дороги. Для проведения КМО в качестве председателя комиссии допускается привлекать главного инженера и заместителей начальника станции, либо лиц, исполняющих их обязанности.

Руководитель станции (руководитель дирекции управления движением, руководитель или специалист ДЦС) не может являться председателем КМО 
до прохождения установленным порядком проверки уровня знаний норм содержания в эксплуатации и порядка выявления отступлений на объектах железнодорожной инфраструктуры станции с получением соответствующего заключения, согласно разделу 12 настоящего Положения.

Вновь назначенный ДС, получивший установленным порядком заключение о допуске, к проведению КМО в качестве председателя комиссии, проводит первый осмотр с участием начальника (заместителя начальника) отдела безопасности движения и охраны труда ДЦС 
(для Калининградской железной дороги – с участием заместителя начальника Калининградской дирекции управления движением (по безопасности движения) - начальника отдела обеспечения безопасности движения) или ДНЧ (также имеющих соответствующее заключение).

4.3. Членами комиссии являются:

4.3.1. постоянными членами комиссии:

мастер дорожный ПЧ (ИЧ, ПЧР);

мастер мостовой дистанции инженерных сооружений (при наличии 
на станции больших и внеклассных мостов, пешеходных мостов и тоннелей, 
а также искусственных сооружений в неудовлетворительном, предотказном 
и аварийном состоянии, состоянии, определяемых в соответствии 
с Инструкцией [2.1.5]);

старший электромеханик СЦБ (на станциях 4, 5 классов – электромеханик СЦБ);

старший электромеханик РЦС (НС) (на станциях 4, 5 классов – электромеханик РЦС (НС));

начальник (электромеханик, в т.ч. старший) района контактной сети 
(при наличии в границах станции устройств контактной сети);

начальник района электроснабжения (на станциях 2-5 классов старший электромеханик, электромеханик);

руководитель железнодорожного вокзала;

представитель дирекции пассажирских обустройств;

представитель подразделения региональной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (при наличии соответствующих обустройств, предназначенных для выполнения погрузо-разгрузочных операций в границах станции).

Допускается замена дорожных, мостовых мастеров и электромехаников старшими электромеханиками, начальниками участков, руководителями 
ПЧ (ПЧР) и ШЧ (ИЧ), ПЧ ИССО, ЭЧ и РЦС (НС), соответственно, в границах которых расположены станции.

Руководитель железнодорожного вокзала является постоянным членом комиссии при наличии в границах станции пассажирских платформ, находящихся на балансе региональной дирекции железнодорожных вокзалов.

Представитель дирекции пассажирских обустройств участвует 
в проведении КМО при наличии в границах станции пассажирских обустройств, находящихся на балансе дирекции пассажирских обустройств.

Представитель агентства фирменного транспортного обслуживания 
(для Калининградской железной дороги – территориального центра фирменного транспортного обслуживания) входит в состав комиссии 
по проведению КМО при наличии в границах станции и на прилегающих перегонах железнодорожных линий железнодорожного транспорта общего пользования технических устройств, находящихся на балансе агентства (автоматизированные системы коммерческого осмотра и входящие в их состав вагонные весы РТВ-Д и т.п.), и принимает участие в осмотре, проводимом 
в первом месяце каждого квартала.

4.3.2. По результатам ежеквартальной оценки уровня интегрального риска в области безопасности движения при нахождении процесса «Выполнение работ по содержанию объектов инфраструктуры» 
в недопустимой зоне ежемесячно в состав комиссии включаются руководители ПЧ, ШЧ (ИЧ) по соответствующему подразделению, а также 
(при необходимости) ревизоры по безопасности движения аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов по графику, утверждаемому заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению, 
для Калининградской железной дороги – первым заместителем начальника железной дороги).

4.4. Ежегодно до 15 декабря ПЧ ИССО направляет в ДЦС перечень искусственных сооружений (больших и внеклассных мостов, пешеходных мостов и тоннелей), находящихся в неудовлетворительном, предотказном 
и аварийном состоянии, , который в свою очередь обеспечивает его наличие 
у ДС. При необходимости ПЧ ИССО актуализируют перечни.

5. Организация и проведение комиссионного месячного осмотра

5.1. ДС организует работу комиссии в установленные 
пунктом 4.1 настоящего Положения сроки.

5.2. Конкретная дата и время проведения КМО назначается телеграммой (оперативным приказом) ДС (начальника ДЦС или другого председателя комиссии), направляемой в адрес всех участников осмотра, по средствам ЕАСД,  не позднее, чем за пять календарных дней до его проведения.

5.3. Для проведения КМО станций, на которых не предусмотрено круглосуточное дежурство работников осуществляющих прием, отправление, пропуск поездов и производство маневров (дежурного по железнодорожной станции и т.п.), или станций, которые находятся на диспетчерском управлении, ДС, на период осмотра, обязан обеспечить присутствие на рабочем месте работника, на которого возложены функции по приему, отправлению, пропуску поездов и производству маневров.

5.4. Допускается на нескольких станциях, расположенных 
на малодеятельных участках, проводить КМО в течение одного рабочего дня 
в составе одной комиссии. Порядок такого осмотра определяется распоряжением (приказом) начальника железной дороги (с учетом местных условий).

5.5. В установленное телеграммой (оперативным приказом) время проведения КМО члены комиссии должны прибыть на место, определенное председателем комиссии.

При проведении КМО на станциях внеклассных и первого класса, 
в работе комиссий, ежемесячно принимают участие руководители ПЧ (ПЧР) и ШЧ (ИЧ), заместители начальников дистанции инженерных сооружений (при наличии на станции больших и внеклассных мостов, а также искусственных сооружений в неудовлетворительном, предотказном и аварийном состоянии, состоянии, определяемых в соответствии с Инструкцией [2.1.5]), ЭЧ и РЦС 
(для Калининградской железной дороги – заместитель начальника дирекции связи или начальник участка, для Красноярской железной дороги – заместитель начальника дирекции связи по региону или начальник участка) по графику, утвержденному заместителем начальника железной дороги 
(по территориальному управлению) (для Калининградской железной дороги – первым заместителем начальника железной дороги). Допускается замена руководителей РЦС начальниками участков, в границах которых расположены станции. В случае неявки руководителя согласно графику, председатель комиссии информирует телеграммой заместителя начальника железной дороги 
(по территориальному управлению) (для Калининградской железной 
дороги – заместителя начальника железной дороги - главного ревизора 
по безопасности движения поездов).

В случае неявки одного из постоянных членов комиссии назначается новая дата проведения КМО. О данном факте председатель комиссии информирует телеграммой руководителя причастного территориального структурного подразделения (территориального подразделения), региональной дирекции (центра), а также заместителя начальника железной дороги 
(по территориальному управлению) (для Калининградской железной 
дороги – заместителя начальника железной дороги - главного ревизора 
по безопасности движения поездов).

5.6. При проведении КМО каждый член комиссии обязан соблюдать правила охраны труда. Для безопасной работы членов комиссии 
ПЧ (ИЧ) выделяет сигналистов.

Председатель и члены комиссии должны быть одеты в сигнальные жилеты со световозвращающими вставками. Сигнальные жилеты должны быть застегнуты.

5.7. Перед началом (после окончания) работы комиссии, председатель комиссии оформляет запись в журнале ДУ-46 или передает 
по регистрируемым каналам связи телефонограмму о начале проведения 
(об окончании) КМО соответствующему работнику станции, в районе управления которого будет производиться (производился) осмотр.

Переданные телефонограммы записываются в журнал ДУ-46 
с последующей подписью под ними передавших работников.

5.8. При проведении КМО осуществляется натурная проверка объектов железнодорожной инфраструктуры станции, на соответствие фактического состояния установленным нормам и правилам с проведением измерений, предусмотренных нормативными документами.

Каждый член комиссии обеспечивает наличие необходимых поверенных (калиброванных) измерительных инструментов (приборов) для проверки соответствия объектов железнодорожной инфраструктуры (находящихся 
на балансе) требованиям норм и правил, организует учет выявленных несоответствий, выявленных во время проведения КМО (по кругу ведения), 
и несет ответственность за качество осмотра и полноту выявления несоответствий, своевременность внесения информации в акт осмотра 
и устранение выявленных замечаний в установленные сроки (по кругу ведения).

В случае отсутствия на балансе структурного подразделения измерительных инструментов (приборов), проверку соответствия объектов железнодорожной инфраструктуры (находящихся на балансе) допускается проводить измерительным инструментом (приборами) смежных подразделений в рамках регламентов взаимодействия.

Проверка соответствия объектов железнодорожной инфраструктуры, находящихся на балансе железнодорожных вокзалов, пассажирских обустройств проводится путем визуального осмотра. При выявлении разрушений элементов пассажирских платформ (выдавливание борта платформы, бетонных блоков, плит перекрытия, неисправность опор фундамента) с наклоном в сторону железнодорожного пути, председатель комиссии принимает решение о необходимости проведения проверки соответствия их установленным нормам и правилам с проведением измерений габарита приближения строений.

5.9. При необходимости выполнения в ходе КМО проверки действия устройств, требующей оформления записи в журнале ДУ-46, запись осуществляет работник соответствующего подразделения (по балансовой принадлежности).

Разрешается заменять запись передачей телефонограммы о начале проведения проверки и её окончании по регистрируемым средствам связи 
с последующей личной подписью в журнале ДУ-46.

5.10. В рамках основного КМО объекты железнодорожной инфраструктуры станции совместно осматриваются председателем и членами комиссии от ПЧ и ШЧ (ИЧ от хозяйств пути, автоматики и телемеханики) 
(по кругу ведения).

Члены комиссии от подразделений железнодорожных вокзалов, ЭЧ, 
ПЧ ИССО, РЦС (НС), пассажирских обустройств и агентства фирменного транспортного обслуживания, терминально-складских комплексов 
(для Калининградской железной дороги – территориального центра фирменного транспортного обслуживания) осматривают объекты железнодорожной инфраструктуры (по кругу ведения) самостоятельно 
(не в составе комиссии, последовательность осмотра объектов определяют самостоятельно).

Вопросы по содержанию технических устройств на стыке взаимодействия хозяйств рассматриваются  в ходе проведения КМО председателем и членами комиссии в период проведения осмотра. Принятые решения по назначению ответственных за устранение выявленных отступлений на таких устройствах 
и сроки их устранению принимаются председателем комиссии 
и оформляются в акте осмотра.

5.11. На станциях внеклассных, первого класса основной КМО во втором и третьем месяце каждого квартала, проводится в соответствии 
с разработанным планом. Обязательному осмотру комиссией, возглавляемой ДС (другим председателем комиссии в соответствии с настоящим Положением) подлежат все объекты инфраструктуры станции, включенные в план осмотра. Объекты инфраструктуры, не вошедшие в план осмотра, осматриваются руководителями соответствующих подразделений региональных дирекций, участвующих в КМО, самостоятельно.

План проведения осмотра формируется с помощью автоматизированных систем, адаптированных к ведению результатов КМО. При формировании плана проведения осмотра в него включаются технические устройства 
и сооружения, в соответствии с установленными Критериями. Форма плана проведения осмотра и Порядок расчета критериев и формирования плана осмотра в АС определяется Методикой отнесения объектов инфраструктуры 
по уровню риска возникновения нарушений безопасности движения с учетом оценки фактического состояния, утверждаемой ЦДИ и ЦД.

План КМО в системе формируется автоматически после создания 
в ЕК АСУИ КМО шаблона акта осмотра, за один календарный день до назначенной даты осмотра.

При проведении осмотра двумя (тремя) комиссиями одновременно план проведения осмотра составляется для каждой комиссии. План вручается членам комиссии в день проведения КМО. В период, совпадающий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, способ передачи плана определяет председатель комиссии с учетом местных условий.

5.12. Независимо от сформированного плана, ежемесячно осматриваются комиссией, возглавляемой непосредственно ее председателем, следующие объекты инфраструктуры станции:

главные железнодорожные пути, а также устройства СЦБ, контактной сети и электроснабжения, на них расположенные;

стрелочные переводы на главных железнодорожных путях;

железнодорожные пути и стрелочные переводы, предназначенные 
для приема, отправления и пропуска пассажирских поездов и поездов 
с вагонами, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ), а также устройства СЦБ, контактной сети и электроснабжения, на них расположенные;

железнодорожные пути, предназначенные для стоянки вагонов 
вне поездов, загруженными опасными грузами класса 1 (ВМ), а также устройства СЦБ, контактной сети и электроснабжения, на них расположенные;

железнодорожные пути, предназначенные для выполнения операций 
по ликвидации аварийных ситуаций с вагонами, загруженными опасными грузами, а также устройства СЦБ, контактной сети и электроснабжения, 
на них расположенные;

железнодорожные пути, предназначенные для стоянки пожарных 
и восстановительных поездов, а также устройства СЦБ, контактной сети, электроснабжения и освещения, на них расположенные.

5.13. В первый месяц каждого квартала осмотру подлежат все объекты инфраструктуры станции внеклассной и первого класса комиссией, возглавляемой ДС (другим председателем комиссии в соответствии 
с настоящим Положением). В данном случае план осмотра используется председателем и членами комиссии в качестве справочной информации об уровне риска возникновения недопустимых отступлений на объектах инфраструктуры станции.

5.14. На станциях 2-5 класса осмотру подлежат все технические устройства и сооружения, расположенные в пределах территорий указанных станций.

При проведении на данных станциях осмотра председателем 
и членами комиссии используется цифровая оценка, формируемая 
в соответствии с установленными Критериями (при технической возможности).

Цифровая оценка в системе формируется автоматически после создания 
в ЕК АСУИ КМО соответствующего шаблона.

Форма цифровой оценки, порядок расчета Критериев в АС определяется Методикой отнесения объектов инфраструктуры по уровню риска возникновения нарушений безопасности движения с учетом оценки фактического состояния, утверждаемой ЦДИ и ЦД.

Формирование оценки осуществляется за один календарный день 
до назначенной даты осмотра.

При проведении осмотра двумя (тремя) комиссиями одновременно цифровая оценка составляется для каждой комиссии. Цифровая оценка вручается членам комиссии в день проведения КМО.

5.15. 	Результаты категорирования объектов железнодорожной инфраструктуры станций по группам риска возникновения нарушений безопасности движения предоставляются пользователям в виде выходных форм ЕК АСУИ КМО. Указанные отчетные формы используются в качестве информации и рекомендуется применять при проведении других видов осмотров объектов железнодорожной инфраструктуры, расположенных 
в границах станций.

В случаях ведения результатов КМО без применения 
ЕК АСУИ КМО (с применением журналов ДУ-46 или компьютерной техники) указанные отчетные формы не формируются.

5.16. Объекты железнодорожной инфраструктуры станций, которые должны осматриваться при проведении КМО, но не ранжированные 
с применением Критериев, осматриваются в сроки, установленные нормативными документами.

При невозможности сформировать план осмотра с помощью 
ЕК АСУИ КМО (неисправность и т.п.) проводится сплошной осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции.

5.17. В ходе проведения КМО представители балансодержателей объектов железнодорожной инфраструктуры станции (члены комиссии) осуществляют осмотр и проверяют установленным порядком соответствие объектов железнодорожной инфраструктуры станции нормативным требованиям (по кругу ведения) в соответствии с приложением № 4 
к настоящему Положению.

5.18. В случае выявления при проведении КМО факта формального выполнения должностных обязанностей членом комиссии, который ответственен за исправное и/или работоспособное техническое состояние объектов железнодорожной инфраструктуры (не выявление несоответствий, выявление несоответствий не в полном объеме, не проведение осмотра всем объектам железнодорожной инфраструктуры, подлежащих осмотру и т.п.), начальник станции информирует об этом телеграммой руководителя причастного структурного подразделения региональной дирекции (центра), 
а также заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) (для Калининградской железной дороги – заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности движения поездов).

Руководитель структурного подразделения региональной дирекции (центра) в течение трех рабочих дней, с момента получения телеграммы, проводит разбор с оценкой действий причастных. Копия протокола направляется начальнику станции и аппарат главного ревизора железной дороги.

5.19. В рамках дополнительного КМО проводится осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры станции, расположенных по маршрутам следования высокоскоростных и/или скоростных пассажирских поездов, комиссией в составе председателя и членов комиссии от ПЧ (ПЧР) 
и ШЧ (ИЧ от хозяйств пути, автоматики и телемеханики), ЭЧ.

Результаты дополнительных осмотров станций формируются согласно разделу 7 настоящего Положения.

5.20. С учетом сезонных и реализовавшихся рисков ЦД совместно 
с ЦДИ направляет телеграмму (при необходимости) в адрес руководителей подразделений для организации работы по выявлению опасных отступлений 
в содержании объектов инфраструктуры, расположенных в границах станции.

6. Особенности осмотра отдельных объектов инфраструктуры железнодорожной станции

6.1. Стационарные средства закрепления железнодорожного подвижного состава (УТС-380 и т.п.) должны осматриваться председателем комиссии совместно с членами комиссии от ПЧ (ПЧР) и ШЧ (ИЧ от хозяйств пути, автоматики и телемеханики) в период времени, когда указанные средства 
не используются для закрепления (допускается осмотр данных устройств проводить отдельно от основного КМО с учетом его использования). Осмотр указанных устройств должен быть завершен в сроки установленные пунктом 4.1 настоящего Положения.

В журнале ДУ-46 оформляется  запись с перечислением путей, 
на которых будут осматриваться стационарные средства закрепления 
(в столбик) с последующим указанием времени начала и окончания осмотра напротив каждого пути.

Председателем комиссии время проведения осмотра каждого стационарного средства закрепления согласовывается с работником станции, 
на которого возложены функции по применению данных средств.

После окончания осмотра председатель комиссии делает запись 
в журнале ДУ-46 (напротив предыдущей общей записи) или передает 
по регистрируемым средствам связи, соответствующему работнику станции, 
в районе управления которого работает комиссия, телефонограмму 
об окончании осмотра стационарных средств закрепления. Допускается оформление записей на каждое из осматриваемых устройств.

Выявленные несоответствия в работе данных устройств, требующие устранения, оформляются в журнале ДУ-46 отдельными записями 
(по балансовой принадлежности устройств) и вносятся в ЕКАСУИ уполномоченными представителями (по балансовой принадлежности).

6.2. Информация о состоянии вагонных весов, находящихся в границах станций и на прилегающих перегонах железнодорожных линий железнодорожного транспорта общего пользования, ежеквартально предоставляется центрами метрологии железных дорог по результатам работы, проведенной при регламентированном техническом обслуживании вагонных весов согласно Инструкции [2.1.1]. Результаты оформляются актами проверок технического состояния вагонных весов, копии указанных актов 
не позднее трех рабочих дней после проведения регламентированного технического обслуживания вагонных весов направляются начальникам станций, к которым относятся вагонные весы для учета результатов 
при проведении КМО (следующего). Форма акта проверки технического состояния вагонных весов приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению.

6.3. Железнодорожный переезд, расположенный в границах станции, осматривается совместно председателем и членами комиссии от ПЧ (ПЧР) 
и ШЧ (ИЧ от хозяйств пути, автоматики и телемеханики), ЭЧ, РЦС (НС).

## 7. Оформление результатов КМО и порядок устранения замечаний

7.1. Общие требования для формирования акта КМО.

7.1.1. По завершению КМО в течение двух рабочих дней формируется 
и подписывается акт.

На станции может вестись два и более акта. По результатам работы каждой комиссии, участвовавшей в КМО, формируется отдельный акт, 
в котором указываются:

наименование станции;

наименование осматриваемого района;

период работы комиссии;

должность, фамилия, имя, отчество председателя комиссии, членов комиссии;

наименования объектов железнодорожной инфраструктуры, на которых выявлены несоответствия;

перечисления выявленных несоответствий с их порядковой нумерацией (номером инцидента);

сроки устранения несоответствий и телеграфные шифры (наименования) подразделений, которые являются ответственными за устранение несоответствий (по кругу ведения).

Перечисления несоответствий, вносимых в акт, должны соответствовать применяемым классификаторам и справочникам.

Несоответствия в содержании пассажирских обустройств, находящихся на балансе дирекций пассажирских обустройств или региональных дирекций железнодорожных вокзалов, требующие дополнительного финансирования фиксируются в бланке чек-листа, утверждаемого распоряжением Центральной дирекции пассажирских обустройств или Дирекцией железнодорожных вокзалов, соответственно.

Выявленные несоответствия, которые привели к закрытию движения, снижению скорости движения, запрещению дальнейшего применения технических устройств и сооружений, организации движения 
при запрещающем показании светофоров, организации движения электроподвижного состава с опущенным токоприемником, вносятся в акт 
в обязательном порядке.

Если рабочее место соответствующего работника станции, в районе управления которого проводится соответствующий КМО и на которого возложены обязанности по контролю за устранением выявленных несоответствий при осмотре, не оборудовано ЕК АСУИ КМО, акт должен находится на рабочем месте данного работника станции на бумажном носителе и подписан председателем и членами комиссии.

Акты, распечатанные на бумажном носителе (оформленные 
с применением компьютерной техники), или оформленные в журнале ДУ-46, хранятся в делах станции не менее одного года с момента проведения КМО.

Акты, сформированные в ЕК АСУИ КМО, хранятся в системе не менее одного года с момента проведения осмотра.

Копии актов проверки технического состояния вагонных весов, направленные центрами метрологии железных дорог ДС, хранятся в делах станций не менее одного года с момента их составления.

При формировании актов КМО на бумажном носителе, копии актов проверки технического состояния вагонных весов прикладываются к актам.

7.1.2. Несоответствия, неустраненные до проведения очередного КМО, учитываются при оформлении результатов осмотра с пометкой в акте «перенесено». Срок устранения такого несоответствия переносится 
из предыдущего осмотра.

7.1.3. Если несоответствие устранено, но вновь выявлено при очередном КМО, то оно учитывается в акте с пометкой «повторно». Для принятия мер 
по устранению несоответствия с пометкой «повторно» на станцию выезжает руководитель причастного территориального структурного подразделения (территориального подразделения) (не ниже начальника участка).

7.2. Формирование актов осмотра с применением ЕК АСУИ КМО.

После создания председателем комиссии в ЕК АСУИ КМО шаблона акта, каждый член комиссии обеспечивает ввод в него (в систему) выявленные несоответствия.

Акт в ЕК АСУИ КМО формируется согласно установленной форме 
с применением специализированного шаблона ввода с использованием классификаторов и справочников.

Председатель комиссии, вводит в ЕК АСУИ КМО информацию 
о выявленных замечаниях по пассажирским обустройствам, хозяйству перевозок и коммерческой работы в сфере грузовых перевозок.

После внесения в ЕК АСУИ КМО информации о выявленных несоответствиях, акт заверяется электронными цифровыми подписями председателя и членов комиссии.

Акт хранится и применяется в электронном виде. Подписанный всеми членами комиссии акт, сформированный в ЕК АСУИ КМО, распечатывать 
на бумажном носителе не требуется.

При невозможности визирования акта, сформированного 
в ЕК АСУИ КМО, электронными цифровыми подписями (хотя бы одним 
из членов комиссии), он распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и членами комиссии личными подписями.

7.3. Формирование результатов КМО без применения ЕК АСУИ КМО.

На станциях, на которых невозможно сформировать результаты КМО 
с применением ЕК АСУИ КМО, акты оформляются в журналах ДУ-46 
или с применением компьютерной техники.

Члены комиссии (по кругу ведения) передают результаты осмотра председателю комиссии, который организует внесение результатов осмотра 
в журнал ДУ-46 или в акт, формируемый с помощью компьютерной техники.

Заполнение акта проводится с указанием:

наименования станции;

наименования осматриваемого района;

периода работы комиссии;

должности, фамилии, имени, отчества председателя комиссии, 
членов комиссии.

Результаты осмотра записываются по ширине листа:

номер выявленного несоответствия;

наименование объекта железнодорожной инфраструктуры, 
по содержанию которого выявлено несоответствие (путь, стрелочный перевод, техническое устройство СЦБ, связи, контактной сети и т.п.);

описание выявленного несоответствия (параметры или размеры отступления с установленными нормами);

согласованный срок устранения выявленного несоответствия;

телеграфный шифр (наименование) подразделения, которое является ответственными за устранение выявленного несоответствия;

мероприятие по устранению выявленного несоответствия 
(способ устранения);

фактическая дата устранения, каким способом выполнена работа;

подпись исполнителя работ;

подпись работника станции в районе управления, которого, находится объект инфраструктуры, которой подтверждается выполнение работ.

Акт КМО, после внесения в него информации о выявленных несоответствиях, заверяется личными подписями председателя и членов комиссии. Листы журнала ДУ-46 или распечатанного акта должны быть сброшюрованы, пронумерованы, их количество заверено штемпелем (печатью) станции и подписью руководителя станции.

7.4. Порядок устранения несоответствий, выявленных при проведении КМО.

7.4.1. О проведении планируемых работ по устранению выявленного несоответствия и их завершении работник причастного подразделения обязан оформить соответствующую запись в журнале ДУ-46, находящемся 
на рабочем месте работника станции, в районе управления которого находится объект инфраструктуры. В записи должен быть указан соответствующий номер пункта (инцидента) из акта КМО.

Допускается делать общую запись на выполнение однотипных видов работ, не связанных с закрытием движения, с перечислением устройств 
(в столбик), с указанием номера пункта (инцидента) из акта осмотра 
и последующим указанием времени начала и окончания работ напротив каждого перечисления. Время проведения работ по устранению каждого несоответствия согласовывается с работником станции, на которого возложены функции по применению данных устройств. После окончания работ делает запись в журнале ДУ-46 (напротив предыдущей общей записи) или передает 
по регистрируемым средствам связи, соответствующему работнику станции, 
на которого возложены функции по применению данных устройств, телефонограмму об окончании работ.

Разрешается заменять запись передачей телефонограммы о проведении работы и её окончании, по регистрируемым средствам связи. Переданные телефонограммы записываются в журнал ДУ-46 с последующей подписью 
под ними передавшими.

Порядок действий при наличии ЕК АСУИ КМО:

В течение рабочего дня после устранения несоответствия ответственный работник соответствующего подразделения оформляет об этом запись 
в журнале ДУ-46, с последующей своей подписью (электронной цифровой подписью).

Работник станции, в районе управления которого находится данный объект железнодорожной инфраструктуры, или другой работник, назначенный распоряжением начальника станции, в течение данного рабочего дня, согласно записи в журнале ДУ-46 о выполненной работе и отметки в акте КМО 
об этом, ставит в акте осмотра отметку, подтверждающую проведение работы.

Если в акте не будут проставлены отметки о проведении 
и/или подтверждении факта о выполнении работ, то при формировании акта следующего основного КМО замечание автоматически переносится 
в данный акт с пометкой «перенесено», с указанием даты первоначального выявления и причины переноса замечания в виде: «нет отметки 
об устранении» или «нет отметки о подтверждении».

7.4.2. Порядок действий при ведении акта КМО с помощью журнала 
ДУ-46 или с применением компьютерной техники.

Руководитель работ причастного подразделения после завершения работ 
по устранению несоответствия в содержании технического устройства в акте КМО напротив соответствующей записи оформляет запись за своей подписью об устранении несоответствия (пример: «Дата, устранено, должность, Ф.И.О.»).

Работник станции, в районе управления которого проводились работы 
по устранению несоответствия КМО, обязан в акте осмотра сделать отметку, подтверждающую факт проведения работ. Основанием такой отметки являются записи, оформленные в журнале ДУ-46 на производство и окончание работ. 
В случае фиктивного производства работ и формальной записи устранения замечания КМО, работник станции уведомляет начальника станции.

7.4.3. Отметку в акте об устранении несоответствия, выявленного 
в содержании технического устройства, относящегося к хозяйству коммерческой работы в сфере грузовых перевозок (вагонные весы, АСКО ПВ 
и АСКО СВ и т.д.) производит уполномоченный работник станции на основании записи в журнале ДУ-46.

## 8. Сроки устранения выявленных несоответствий

8.1. Обнаруженные при КМО несоответствия, требующие закрытия движения, снижения скорости движения, запрета дальнейшего применения объектов инфраструктуры, организации движения при запрещающем показании светофоров (за исключением законсервированных путей и стрелочных переводов), отступления в содержании устройств электроснабжения,
 в результате которых организовано движение электроподвижного состава 
с опущенным токоприемником, устраняются с принятием незамедлительных мер.

Информация о выявлении вышеуказанных несоответствий немедленно передается соответствующим членом комиссии (председателем комиссии) работнику станции, в районе управления которого было обнаружено данное несоответствие. Работник станции должен принять немедленные меры 
по обеспечению безопасного движения поездов и производства маневровой работы, оформить запись в журнале ДУ-46 и передать информацию диспетчеру поездному и дежурному диспетчеру (инженеру) соответствующего подразделения, принять меры по проставлению отметки с признаком отказа технических средств в ГИД «Урал-ВНИИЖТ» (за исключением случаев отступления в содержании устройств электроснабжения, в результате которых организовано движение электроподвижного состава с опущенным токоприемником).

Несоответствия, которые не требуют закрытия движения, снижения скорости движения, запрета на дальнейшее применение объектов инфраструктуры, организации движения при запрещающем показании светофоров, организации движения электроподвижного состава 
с опущенным токоприемником, и которые были устранены  в период проведения КМО, в акт осмотра не вносятся.

8.2. Несоответствия, на устранение которых не требуется подготовительная работа, должны устраняться в период КМО.

Сроки устранения остальных несоответствий (в том числе и где требуется замена материалов верхнего строения пути) определяются и согласовываются председателем и причастными членами комиссии с учетом требований 
в приложения № 3 к настоящему Положению.

Максимально допустимый срок устранения несоответствий, 
не требующий дополнительного материального обеспечения – последний день месяца проведения осмотра.

8.3. В случае невозможности устранения выявленного несоответствия 
в установленные сроки и при получении разрешения от заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) (для Калининградской железной дороги – первого заместителя начальника железной дороги) 
на перенос срока устранения данного несоответствия, начальник станции в акте указывает новый срок устранения 
и оформляет отметку с указанием причины невозможности устранения в срок, основание для переноса срока устранения (номер распорядительного документа и т.п.), фамилию и должность руководителя, разрешившего назначение нового срока устранения. Такие неисправности не учитываются как просроченные.

8.4. Несоответствия в содержание объектов железнодорожных вокзалов 
и пассажирских обустройств, устранение которых требует финансовых затрат, не предусмотренные бюджетом на предстоящий год, не вносятся 
в ЕК АСУИ КМО, а передаются ДС в форме Рапорта. Рапорт в делах станции хранится до момента устранения выявленного замечания.

## 9. Контроль за устранением выявленных несоответствий

9.1. Ежесуточный контроль за ходом устранения выявленных несоответствий, осуществляется диспетчерами (инженерами) соответствующих дистанций (ПЧ, ПЧР, ИЧ, ПЧ ИССО, ШЧ, ЭЧ), старшими смен ЦТО РЦС (НС) (для Красноярской железной дороги – ЦТУ), уполномоченными работниками железнодорожных вокзалов, дирекций пассажирских обустройств (по кругу ведения) и агентств фирменного транспортного обслуживания. О наличии несоответствий, не устраненных в установленный срок, информируется 
руководитель структурного подразделения.

9.2. Для анализа проведенных работ по устранению несоответствий 
в ЕК АСУИ КМО формируются отчеты по данным КМО, по устранению выявленных замечаний. Автоматически формируются сводные отчеты станционного, линейного (территориального), регионального, дорожного 
и центрального уровня.

9.3. Отчеты о ходе устранения, выявленных при КМО несоответствий, руководители и специалисты причастных территориальных структурных подразделений (территориальных подразделений), ДЦС, региональных дирекций (центров), железных дорог, департаментов, функциональных филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД», получают 
в электронном виде путем запроса в ЕК АСУИ КМО.

9.4. 	Ежемесячно, в период с 20 по 30 число, руководители 
или уполномоченные работники ПЧ, ПЧР, ИЧ, ПЧ ИССО, ШЧ, ЭЧ, РЦС (НС),  путем натурного осмотра объектов железнодорожной инфраструктуры, расположенных в границах станции, проводят контрольные выборочные проверки по устранению несоответствий, выявленных в ходе проведения КМО (по кругу ведения).

Объекты железнодорожной инфраструктуры, находящиеся на маршрутах приема и отправления пассажирских поездов, а также находящиеся в зоне недопустимого уровня риска, осматриваются 
в обязательном порядке. По результатам контрольной проверки уполномоченным работником ПЧ, ПЧР, ИЧ, ПЧ ИССО, ШЧ, ЭЧ, РЦС (НС)
(по кругу ведения) в течение двух рабочих дней формируется акт осмотра 
и выявленные неисправности (при их наличии) вносятся в ЕК АСУИ 
с признаком «контрольного осмотра» (за исключением РЦС (НС)), 
с последующим его подписанием руководителем или уполномоченным работником, проводившими данный осмотр.

При невозможности внесения результатов осмотра в ЕК АСУИ, 
они передаются начальнику станции в форме рапорта и фиксируются уполномоченным работником ПЧ, ПЧР, ИЧ, ПЧ ИССО, ШЧ, ЭЧ, РЦС (НС), проводившим осмотр в журнале ДУ-46. Рапорт в делах станции 
и соответствующего подразделения хранится не менее одного года.

Работа по результатам данного осмотра проводится согласно порядку работы по результатам КМО.

9.5. Руководители дирекций инфраструктуры, по энергообеспечению 
и связи ежемесячно с помощью ЕК АСУИ КМО проводят мониторинг случаев повторяемости несоответствий в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры станций, и не устранения в установленные сроки несоответствий, выявленных при проведении КМО с принятием мер 
по устранению недостатков.

9.6. В случае выявления фиктивного производства работ и формальной записи в журнале ДУ-46 об устранении замечания, выявленного 
при проведении КМО, начальник станции телеграммой уведомляет руководителя причастного структурного подразделения региональной дирекции (центра), региональной дирекции (центра), ДЦС, 
а также заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) (для Калининградской железной дороги – заместителя начальника железной дороги - главного ревизора по безопасности движения поездов).

В случае выявления несоответствия, обнаруженного при проведении КМО, и не устраненного в установленный срок, начальник станции направляет телеграмму руководителю причастного структурного подразделения региональной дирекции (центра), соответствующей региональной дирекции (центра), ДЦС, а также заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному управлению), заместителю начальника железной дороги (по территориальному управлению) (в пределах территории Калининградской железной дороги – первому заместителю начальника железной дороги).

Получив информацию или выявив несоответствие, обнаруженное 
при проведении КМО, не устраненное в установленный срок, диспетчер (инженер) соответствующего территориального структурного подразделения (территориального подразделения), старший смены ЦТО РЦС (НС) 
(для Красноярской железной дороги – ЦТУ), уполномоченный работник железнодорожного вокзала, дирекции пассажирских обустройств или агентства фирменного транспортного обслуживания немедленно уведомляет об этом руководителя соответствующего структурного подразделения региональной дирекции (центра), региональной дирекции (центра).

Руководитель причастного структурного подразделения региональной дирекции (центра), региональной дирекции (центра) в течение одного рабочего дня с момента получения телеграммы (уведомления) принимает меры 
по организации восстановления нормальной работы объектов инфраструктуры (с указанием срока выполнения работ и ответственного руководителя 
по их проведению) и, при необходимости, принимает решение о закрытии движения, снижении скорости движения, запрете дальнейшего применения соответствующих объектов инфраструктуры или организации движения 
при запрещающем показании светофоров.

Не позднее пяти рабочих дней, с момента получения телеграммы (уведомления), руководителем, в чей адрес направлена телеграмма (уведомления), проводится разбор с оценкой действий причастных. Копия протокола направляется начальнику станции.

9.7. В случае не возможности устранения замечаний, в установленные сроки, руководитель подразделения (по балансовой принадлежности устройства) направляет обращение о переносе срока устранения несоответствия в адрес начальника соответствующей дирекции, заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению), заместителя главного ревизора по безопасности движения поездов (по территориальному управлению) и начальнику ДЦС.

Начальник причастной дирекции в суточный срок после получения такой телеграммы обязан рассмотреть сложившуюся ситуацию с выработкой мер 
по организации восстановления нормальной работы устройств станции и дать обоснованные предложения заместителю начальника железной дороги 
(по территориальному управлению) о переносе сроков устранения замечания.

Телеграмма о согласованном переносе сроков устранения замечаний 
за подписью заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) направляется ДС, руководителям причастной дирекции 
и его структурного подразделения. В телеграмме (при необходимости) указываются меры по исключению риска возникновения нарушений требований безопасности движения и охраны труда.

Получив, телеграмму о переносе срока устранения замечания ДС вносит соответствующие отметки в ЕК АСУИ КМО с указанием основания 
для переноса срока устранения (номер приказа или телеграммы) и Ф.И.О. руководителя, установившего новый срок. Внесение в ЕКАСУИ КМО изменений по срокам устранения производится в соответствии с функционалом АС. Повторный перенос сроков не допускается.

9.8. Начальниками ДЦС до 5 числа каждого месяца обобщаются полученные обращения начальников станций (в том числе являющихся структурными подразделениями) о проблемных вопросах, связанных с содержанием объектов железнодорожной инфраструктуры станций 
в технически исправном состоянии и устранением замечаний КМО.

Обобщенные вопросы направляются в адреса причастных подразделений (ПЧ, ПЧР, ШЧ, ЭЧ, и др.) и в адрес начальника дирекции управления движением. Копия такого обращения (обращений) направляется в адрес заместителя начальника железной дороги по территориальному управлению.

## 10. Контроль за качеством проведения КМО

10.1. Контроль за качеством проведения КМО осуществляется руководителями и специалистами органа управления ОАО «РЖД», причастных департаментов и функциональных филиалов ОАО «РЖД», железных дорог, региональных дирекций и центров с периодичностью, установленной соответствии с нормативными документами ОАО «РЖД» (соответствующего филиала).

10.2. В случае выявления руководителями или специалистами, 
указанными в пункте 10.1 настоящего Положения, на главных 
и/или приемо-отправочных железнодорожных путях двух и более грубых несоответствий в содержании объектов инфраструктуры по одному хозяйству, требующих:

закрытия движения поездов;

снижения скорости движения поездов (25 км/ч и ниже);

запрещения дальнейшего применения объектов инфраструктуры;

организации движения поездов при запрещающем показании светофоров;

организации движения электроподвижного состава с опущенным токоприемником, не отмеченных в акте предыдущего КМО и выявленных 
не более чем через десять дней после его проведения, назначается внеочередной КМО станции.

В случае выявления пяти и более неисправностей, требующих закрытие или ограничение скорости 25 км/ч и менее, независимо от даты проведения КМО может быть также назначен внеочередной осмотр.

Указанный осмотр назначается телеграммой заместителя начальника железной дороги (по территориальному управлению) (в пределах 
территории Калининградской железной дороги - первого заместителя начальника железной дороги), которую готовит ответственный работник ДЦС, и направляет её, для участия в данном осмотре, причастным руководителям региональных дирекций (центров) и территориальных структурных подразделений (территориальных подразделений).

10.3. Внеочередной КМО проводится по объектам инфраструктуры хозяйства, которое послужило причиной назначения данного осмотра. В акт внеочередного КМО вносится наименование распорядительного документа на основании, которого назначен данный осмотр. Начальником станции создается шаблон акта внеочередного осмотра, в который в течение двух рабочих дней вносятся выявленные несоответствия.

Внеочередной КМО для станций, где осмотр проводится 
несколькими комиссиями, назначается только для района осмотра, 
в котором выявлены несоответствия, приведшие к назначению внеочередного осмотра.

10.4. Порядок работы по результатам внеочередного осмотра аналогичный порядку работы по результатам КМО.

10.5. При назначении внеочередного КМО из-за грубых отступлений 
в содержании инфраструктуры, доклады о причинах возникновения данных нарушений начальника станции и руководителя соответствующего структурного подразделения региональной дирекции (центра), региональной дирекции (центра) заслушиваются заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению) с приглашением руководителей ДЦС 
и причастных региональных дирекций (центров) (для Калининградской железной дороги – первым заместителем начальника железной дороги 
с приглашением руководителей Калининградской дирекции управления движением и причастных региональных дирекций (центров)). Результаты заслушивания оформляются протоколом.

## 11. Рассмотрение результатов проведения КМО

11.1. Ежемесячно (по графику, разрабатываемому до 5 числа) начальники региональных дирекций инфраструктуры, по энергообеспечению организуют проведение на одной из станций территориального управления, контрольную проверку качества проведенного КМО (по кругу ведения). Контрольная проверка проводится специалистами (руководителями) в области пути, автоматики и телемеханики, электроснабжения, с участием работников аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов железной дороги. Специалисты и работники осмотр технических устройств 
и сооружений, по кругу ведения, проводят самостоятельно. График контрольных проверок направляется всем причастным. Результаты контрольной проверки в течение двух рабочих дней оформляются актом 
и направляются в соответствующее подразделение, для принятия мер 
к устранению, выявленных несоответствий.

11.2.	Начальники региональных дирекций инфраструктуры, 
по энергообеспечению и связи ежемесячно рассматривают (по кругу ведения) результаты контрольных проверок и проведения осмотров станций (предыдущего месяца), итоги мониторинга. Выводы и принятые управленческие решения оформляются протоколом, при необходимости издается приказ.

11.3. 	Начальники региональных дирекций инфраструктуры 
и энергообеспечения, обобщают и докладывают ежемесячно начальнику железной дороги о результатах контрольных проверок, а также итоги мониторинга своевременности устранения недостатков, выявленных при КМО.

11.4. Ежемесячно начальник дирекции управления движением проводит анализ обращений начальников центров и станций о проблемных вопросах 
в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры станций 
в технически исправном состоянии и устранению замечаний КМО, инициирует рассмотрение вопросов, связанных с устранением замечаний КМО, 
под председательством начальника железной дороги.

11.5. Начальник железной дороги ежемесячно рассматривает результаты контрольных проверок и проведения осмотров станций (предыдущего месяца), итоги мониторинга. Выводы и принятые управленческие решения оформляются протоколом, при необходимости издается приказ.

12. Обучение председателей КМО

12.1. Организация обучения процессу КМО возлагается на начальников ДЦС (для Калининградской железной дороги – на главного инженера Калининградской дирекции). Обучение проводится не менее трех рабочих дней с отрывом от производства.

Обучение проводится по разработанной и утвержденной заместителем начальника железной дороги (по территориальному управлению) 
(для Калининградской железной дороги – первым заместителем начальника железной дороги) программе по порядку организации проведения комиссионных месячных осмотров и применения измерительных приборов (инструментов, шаблонов), выявлению несоответствий в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры.

Обучение проводится с привлечением руководителей ПЧ, ПЧР, ШЧ, ЭЧ, 
РЦС (НС), коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, железнодорожных вокзалов и пассажирских обустройств.

В процессе обучения руководителям станций, начальникам (заместителям начальников) отделов безопасности движения и охраны труда ДЦС, заместителю начальника Калининградской дирекции управления движением (по безопасности движения) - начальнику отдела обеспечения безопасности движения и ДНЧ проводятся практические занятия по правилам применения измерительных приборов (инструментов, шаблонов), а также навыкам выявления несоответствий в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры 
(не менее 30% от общего времени). В необходимых случаях должны изучаться нормы содержания технических устройств горочного комплекса.

Указанные руководители и ДНЧ, прошедшие обучение, по письменному представлению руководителя ДЦС (для Калининградской железной дороги – руководителя Калининградской дирекции управления движением) направляются на проверку знаний 
в комиссию заместителя начальника железной дороги по территориальному управлению (для Калининградской железной дороги – первого заместителя начальника железной дороги) для получения заключения на право являться председателем при проведении КМО. Порядок работы комиссии и её состав определяются начальником железной дороги с учетом местных условий.

Руководителю или ДНЧ, получившему положительный результат 
при проверке знаний, выдается письменное заключение о допуске с указанием наименования станции (станций), на которой допускается проведение осмотра под его председательством. Копия письменного заключения о допуске хранится 
в личном деле работника.

КМО, до получения начальником станции письменного заключения 
о допуске, проводится под председательством начальника (заместителя начальника) отдела безопасности движения и охраны труда ДЦС 
(для Калининградской железной дороги – под председательством заместителя начальника Калининградской дирекции управления движением (по безопасности движения) - начальника отдела обеспечения безопасности движения), ДНЧ, имеющих заключение о допуске, или руководителя ДЦС (дирекции управления движением), кроме курирующих работу кадровых и экономических блоков.

При наличии на станции заместителя начальника 
или главного инженера  железнодорожной станции имеющего заключение 
о допуске к проведению КМО в таком случае осмотр может проводиться 
под председательством данного руководителя.

Допускается с письменного разрешения начальника ДЦС 
(для Калининградской железной дороги – Калининградской дирекции управления движением) возглавлять комиссию по проведению КМО руководителю другой станции, который имеет такие же трудовые функции (участвует в КМО в качестве председателя комиссии и имеет заключение о допуске по нормам 
и требованиям содержания объектов железнодорожной инфраструктуры, находящихся в границах станции, на которой планируется проведение КМО). Наименование станции (станций) вносится в письменное заключение 
на допуск указанного руководителя.

12.2. Работник, до назначения на должность ДС, ДНЧ или до перевода 
на указанные должности, должен иметь заключение о допуске к проведению КМО в качестве председателя комиссии.

Работник, назначенный или переведенный на должность главного инженера или заместителя начальника станции, начальника (заместителя начальника) отдела безопасности движения и охраны труда ДЦС, заключение 
о допуске получает после назначения или перевода его на одну 
из указанных должностей.

До получения заключения о допуске указанные работники должны пройти обучение согласно порядку установленному пунктом 12.1 настоящего Положения.

Работнику повторно заключение о допуске не выдается, если 
он на прежнем месте работы имел такие же трудовых функции, в части проведения КМО (участвовал в КМО в качестве председателя комиссии 
и имеет заключение о допуске по нормам и требованиям содержания 
таких же объектов инфраструктуры, находящихся в границах предшествующей станции (в границах станций предшествующего участка)). 
В данном случае повторное обучение и проверка знаний работнику 
не проводятся. Наименование новой станции (станций) вносится в имеющееся письменное заключение о допуске. Вносимые изменения заверяются руководителем ДЦС (для Калининградской железной дороги – Калининградской дирекции управления движением).

Работнику проводится обучение и выдается заключение о допуске 
при перерыве его участия в КМО в качестве председателя комиссии – более одного года. Также проводится обучение и выдается заключение о допуске 
при отсутствии в личном деле работника письменного заключения на право проведения КМО в качестве председателя комиссии.

Председателем комиссии по выдаче заключений о допуске назначается заместитель начальника железной дороги (по территориальному управлению) (для Калининградской железной дороги – первый заместитель начальника железной дороги). В состав комиссии должны входить уполномоченные представители хозяйств перевозок, пути, автоматики и телемеханики, электроснабжения, связи, коммерческой работы в сфере грузовых перевозок, железнодорожных вокзалов и пассажирских обустройств, с учетом объектов имеющихся на станции, на которую производится допуск.

Организацию работы комиссии осуществляет секретарь (уполномоченный представитель ДЦС (для Калининградской железной дороги – представитель дирекции управления движением)).

Работник и члены комиссии о дате, месте и времени работы комиссии уведомляются не менее чем за 15 календарных дней до дня ее работы (телеграммой, телефонограммой, по ЕАСД и т.п.).

Работник, не получивший заключение о допуске, не допускается 
к проведению КМО в качестве председателя комиссии. Он допускается 
к повторному получению заключения о допуске не ранее 
чем через 10 и не позднее чем через 20 календарных дней от даты неполучения заключения.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали все уполномоченные представители причастных хозяйств. Решение о выдаче заключения о допуске принимается большинством голосов членов комиссии 
в отсутствии работника. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Положительное решение комиссии оформляется письменным заключением о допуске, которое подписывается председателем, членами комиссии и секретарем. На каждого работника оформляется письменное заключение.

Оригинал письменного заключения о допуске передается в кадровый блок для хранения в личном деле работника. Заверенная копия такого письменного заключения о допуске выдается работнику.

Заключение о допуске разрешается оформлять через ЕАСД.

Порядок  организации проверки знаний, состав комиссии и объем знаний устанавливается начальником железной дороги.

В приложении № 2 к настоящему Положению приведена рекомендуемая форма письменного заключения о допуске к проведению комиссионного месячного осмотра станции (станций) 
в качестве председателя комиссии.

13. Обучение постоянных членов и председателей КМО

13.1. С целью поддержания уровня профессиональных компетенций 
в знании норм содержания технических устройств (по кругу ведения) председателя и членов КМО начальником ДЦС организуется проведение учебно-показательных осмотров станции.

13.2. Ежегодно в январе первым заместителем начальника железной дороги утверждается график (с указанием станций) проведения 
учебно-показательных осмотров станции. График разрабатывается начальником ДЦС (для Калининградской железной дороги – начальником Калининградской дирекции управления движением) и предусматривает ежеквартальное проведение данных мероприятий.

13.3. 	Учебно-показательный осмотр станции проводится 
под председательством начальника ДЦС совместно с заместителем начальника дирекции инфраструктуры - начальником отдела инфраструктуры 
и представителем дирекции по энергообеспечению (для Калининградской железной дороги – под председательством начальника дирекции управления движением совместно с начальниками дирекций инфраструктуры и дистанции электроснабжения) с участием отраслевого ревизора по безопасности движения (по территориальному управлению) (для Калининградской железной 
дороги – дорожного ревизора по безопасности движения аппарата главного ревизора по безопасности движения железной дороги).

Участие в учебно-показательных осмотрах в течение года должны пройти председатели и члены комиссий от хозяйств пути, автоматики 
и телемеханики, электроснабжения, участвующие в КМО. Результаты проведения учебно-показательных осмотров станций оформляются протоколами.

Порядок организации проведения учебно-показательных осмотров станций устанавливается начальником железной дороги.

13.4. Памятка по нормам содержания объектов железнодорожной инфраструктуры станции, подлежащих осмотру при проведении КМО, устанавливается локальным нормативным актом Центральной дирекции управления движением. Не допускается устанавливать основные критерии 
при разработке памяток и включать в них требования по содержанию объектов железнодорожной инфраструктуры, ужесточающие нормы, установленные нормативно-правовыми актами Министерства транспорта Российской Федерации и ОАО «РЖД».

14. Осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры путей, переданных в ведение функционального филиала ОАО «РЖД», 
в том числе необщего пользования на которых проводится работа 
с опасными грузами

14.1. Осмотр железнодорожных путей, переданных в ведение функционального филиала ОАО «РЖД» производится во второй месяц квартала под председательством руководителя подразделения линейного уровня управления, на балансе которого они находятся.

14.2. Членами комиссии являются:

представитель линейного подразделения ОАО «РЖД» (пути необщего пользования) в ведение, которого находится путь;

мастер дорожный (бригадир) ПЧ (ПЧР, ИЧ);

мастер мостовой дистанции инженерных сооружений (при наличии 
на станции больших и внеклассных мостов, пешеходных мостов и тоннелей 
а также искусственных сооружений в неудовлетворительном, предотказном 
и аварийном состоянии, состоянии, определяемых в соответствии 
с Инструкцией [2.1.5]),;

электромеханик СЦБ (при наличии устройств ЖАТ в границах пути);

электромеханик РЦС (НС) (при наличии устройств связи в границах пути);

электромеханик (старший электромеханик) района контактной сети 
(при наличии в границах пути устройств контактной сети);

представитель подразделения региональной дирекции по управлению терминально-складским комплексом (при наличии соответствующих обустройств, предназначенных для выполнения погрузо-разгрузочных операций в границах пути).

14.3. Учет результатов осмотра осуществляется:

14.3.1. в акте на бумажном носителе с определением даты устранения выявленных несоответствий.

Акт подписывается членами комиссии и направляется в их адреса для принятия мер по устранению выявленных несоответствий.

14.3.2. формирование акта с использованием АС:

Акт в АС формируется согласно установленной форме с применением специализированного шаблона ввода с использованием классификаторов 
и справочников.

Акт хранится и применяется в электронном виде. Подписанный всеми членами комиссии акт, сформированный в АС, распечатывать на бумажном носителе не требуется.

При невозможности визирования акта, сформированного в АС, электронными цифровыми подписями (хотя бы одним 
из членов комиссии), он распечатывается на бумажном носителе, подписывается председателем и членами комиссии личными подписями.

14.4. Осмотр железнодорожных путей необщего пользования, 
в том числе, переданных в ведение функционального филиала ОАО «РЖД» 
на которых производится работа с опасными грузами, а также по которым осуществляется подача (уборка) вагонов в адрес воинских частей, 
и находящихся на балансе ОАО «РЖД», проводится не реже одного раза 
в месяц в рамках проведения КМО под председательством ДС.

Порядок осмотра данных путей аналогичен пунктам 14.2, 14.3 настоящего Порядка.

14.5. Конкретный порядок осмотра путей переданных в ведение функционального филиала ОАО «РЖД», в том числе необщего пользования, 
на которых проводится работа с опасными грузами и по которым осуществляется подача (уборка) вагонов в адрес воинских частей, определяется начальниками железных дорог  с учетом требований настоящего Порядка.

15. Заключительные положения

15.1. В период, совпадающий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации или региона, и связанными 
с ней ограничениями, КМО необходимо проводить, соблюдая требования, установленные федеральным и/или региональным законодательством, органами местного самоуправления, рекомендациями Роспотребнадзора, 
а также требования, установленные ОАО «РЖД».

15.2. Первый КМО, совпавший с периодом неблагоприятной эпидемиологической ситуации и связанными с ней ограничениями, вновь назначенный начальник станции и получивший заключение о допуске проводит самостоятельно, без участия (без вызова на станцию) начальника (заместителя начальника) отдела безопасности движения и охраны труда ДЦС 
(для Калининградской железной дороги – без участия начальника отдела обеспечения безопасности движения Калининградской дирекции), ДНЧ 
или руководителя ДЦС (дирекции управления движением).

При проведении КМО в данный период начальник станции, не имеющий заключения о допуске, в КМО не участвует.

15.3. В данный период, способ передачи членам комиссии плана КМО станции определяется председателем комиссии с учетом местных условий.

15.4. В период, совпадающий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, учебно-показательные осмотры станций не проводятся.

15.5. В указанный период внеочередные КМО станций 
по результатам проверок, проведенных руководителями и специалистами органа управления ОАО «РЖД», причастных департаментов 
и функциональных филиалов ОАО «РЖД», железных дорог, региональных дирекций и центров, не назначаются. При этом, выявленные указанными руководителями или специалистами грубые несоответствия в содержании объектов железнодорожной инфраструктуры, требующие закрытия движения поездов, снижения скорости движения поездов (до 25 км/ч и ниже), запрещения дальнейшего применения объектов инфраструктуры, организации движения поездов при запрещающем показании светофоров, организации движения электроподвижного состава с опущенным токоприемником, 
не отмеченные в акте предыдущего КМО, должны быть рассмотрены руководителями причастных региональных дирекций (центров) 
(пункт 10.2 Положения о КМО). Решения, принятые на совещании, оформляются протоколом (поручением).

15.6. В период, совпадающий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и связанными с ней ограничениями, назначения внеочередных КМО, организационно-распорядительными документами ОАО «РЖД» и железных дорог, должны быть минимизированы.

15.7. По решению заместителя начальника железной дороги 
(по территориальному управлению) КМО не проводится в период:

возникновения (введения режима) на станции чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, чрезвычайном положении;

проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий возникновения чрезвычайной ситуации;

контртеррористической опасности.

15.8. При проведении КМО (основного или дополнительного), кроме постоянных членов комиссии, допускается участие других работников, 
при этом осмотр объектов железнодорожной инфраструктуры в границах станции они проводят самостоятельно (последовательность осмотра объектов определяют самостоятельно). Информация о выявленных несоответствиях оформляется рапортом, который передается причастному члену комиссии (по кругу ведения), ответственному за устранение, выявленных замечаний и ДС.

____________

## Приложение № 1 к Положению об организации и проведении

## в ОАО «РЖД» комиссионных месячных  осмотров железнодорожных станций

| АКТ проверки технического состояния вагонных весов № _____ от « __ »____________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификация/тип весов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядковый номер № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заводской номер |  |  |  | № |  |
| Место установки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата последней поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата последнего РТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся составили акт в том, что проведена проверка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | Объект (узел, модуль) |  |  |  |  |  |  | Характеристика состояния, измеренное значение, мм |  |  |  |  |  |  |  | Допуск согласно документам завода изготовителя |  | Средство измерений (способ проверки) |
| 1. | Характеристика стыковых зазоров между примыкающим рельсом и ГПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______мм |  | СИ: ______________ ______________ Зав. №_________ Дата калибровки/ поверки _______________ |
|  | I |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Горизонтальное смещение рельса и ГПУ относительно друг друга |  |  |  |  |  |  | Вертикальное смещение рельса и ГПУ относительно друг друга |  |  |  |  |  |  |  | Не более ____мм |  | СИ: ______________ ______________ Зав. №__________ _______________ Дата калибровки/ поверки _______________ |
|  | I |  |  | V |  |  |  | I |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  | VI |  |  |  | II |  |  |  | VI |  |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  | VII |  |  |  | III |  |  |  | VII |  |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  | VIII |  |  |  | IV |  |  |  | VIII |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ширина колеи рельсов/уровень расположения рельсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается. Уровень рельсов весового участка (ГПУ) не должен превышать отклонение 4 мм. Уровень рельсов примыкающих не должен превышать отклонение 6 мм. |  | СИ: Зав. №__________ _______________ Дата калибровки/ поверки ______________ |
|  | ____ ГПУ |  | ______ |  |  |  |  | ____ ГПУ |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |
|  | ____ прим. |  | ______ |  |  |  |  | ____ прим. |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |
|  | ____ ГПУ |  | ______ |  |  |  |  | ____ ГПУ |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |
|  | ____ прим. |  | ______ |  |  |  |  | ____ прим. |  |  |  | ______ |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заземление модулей (ККС, ПВ, ККЦ, ГПУ, Узел встройки датчика). Кабель связи, кабель питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка состояния кабелей, шин и шунтов. Проводка должна быть изолирована и уложена в гофру. |  | Внешний осмотр |
| 5. | Грузоприемное устройство (ГПУ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка состояния лакокрасоч-ного покрытия, элементов креплений, фартуков, наличие снега и льда. Не допускается наличие повреждений, ГПУ. |  | Внешний осмотр |
| 6. | Узел встройки датчика веса. Датчик веса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускаются внешние повреждения датчика веса, не допускается ослабление элементов креплений. |  | Внешний осмотр |
| 7. | Программно-технический комплекс, программное обеспечение (установка нуля, функция тарирования, дополнительные функции при наличии). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не допускается не стабильная работа ПО и ПТК. |  | Опробование |
| 8. | Наличие архива взвешиваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Опробование |
| 9. | Наличие пломб с оттиском клейма (циферблатный промежуточный механизм, коробка вторичного оборудования, весоизмеритель-ный прибор и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |
| 10. | Наличие актуального протокола измерения сопротивления заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предоставляется балансодержателем |
| 11. | Наличие копии руководства или инструкции по эксплуатации завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внешний осмотр |
| Примечание (заполняется при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты проверки технического состояния вагонных весов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи лиц, составивших акт: М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |
| (дата получения акта) |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |  |

## Приложение № 2 к Положению об организации и проведении

## в ОАО «РЖД» комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ о допуске к проведению комиссионного месячного осмотра железнодорожной станции (железнодорожных станций) в качестве председателя комиссии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | « __ »_____________20__г. |  |  |
| Решение комиссии: разрешается |  |  |  |  | участвовать |
|  |  | (ФИО) |  |  |  |
| в проведении комиссионного месячного осмотра в качестве председателя комиссии на железнодорожной станции (железнодорожных станциях) |  |  |  |  |  |
| наименование железнодорожной станции (железнодорожных станций) |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии | (должность) |  | ФИО | подпись |  |
| Члены комиссии: | (должность) |  | ФИО | подпись |  |
|  | (должность) |  | ФИО | подпись |  |
|  | (должность) |  | ФИО | подпись |  |
|  | (должность) |  | ФИО | подпись |  |
| Секретарь | (должность) |  | ФИО | подпись |  |

## ______________

## Приложение № 3 к Положению об организации и проведении

## в ОАО «РЖД» комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций

## ПЕРЕЧЕНЬ

## возможных отступлений в содержании и неисправностей стрелочных переводов и пути, подлежащих устранению

## 1. Неисправности, требующие устранения немедленно*:

- ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм (на стрелочных переводах 1546 мм и более с учетом износа реборд подкладок, отбоев, незакрепленных скреплений);

- нарушение крепления соединительных, переводных и рабочих тяг;

- замыкание остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины при закладке между прижатым остряком и рамным рельсом или подвижным сердечником и усовиком шаблона толщиной 4 мм и более;

- выкрашивание остряков или подвижных сердечников сверх норм, допускаемых Правилами [2.1.2];

- понижение остряков против рамных рельсов на 2 мм и более (включая возможное понижение из-за наличия зазора между остряком и стрелочной подушкой);

- отступление в содержании критических расстояний в крестовине (расстояние между рабочей гранью сердечника крестовины и рабочей гранью головки контррельса менее 1472 мм, расстояние между рабочими гранями головки контррельса и усовика более 1435 мм);

- изломы и трещины в рельсах, рамных рельсах, остряках, усовиках, сердечнике крестовины, контррельсах, стыковых накладках;

- отсутствие или разрыв контррельсового болта в одноболтовом вкладыше или двух в двухболтовом;

- надрыв стыковых накладок с обеих сторон;

- наличие в рамном или крестовинным блоке 2-х подряд и более изломанных башмаков;

- рельсы, обрезанные газопламенным способом, болтовые отверстия 
в рельсах сделанные газопламенным способом;

- сверхнормативный боковой износ остряков, рамных рельсов 
и сердечника и усовика крестовны сверх норм установленных ПТЭ;

- отступления по уровню, перекосы, просадки и углы в плане, требующие ограничения установленной скорости движения;

- выход подошвы рельса из реборд подкладок на 3-х и более шпал 
или брусьев;

- не обеспечение плотного прилегания остряков к рамному рельсу 
при закрытии на запорную закладку, невозможность закрытия закладки 
на навесной замок, неисправность закладки, не обеспечивающая плотное прилегание;

- неукрытие остряков рамными рельсами, измеряемое шаблоном КОР;

- неполное количество (менее 2-х на каждом конце рельса) стыковых болтов;

- зазор между рабочей гранью упорных накладок и шейкой остряка 
или подвижного (поворотного) сердечника на двух и более упорных накладках более 4 мм;

- провисание рельсов на металлических мостах 1 мм и более;

- отсутствие зазора в корне поворотного остряка (за исключением стрелочных переводов с гибкими остряками);

- наличие зазора в стыках рельсов более 35 мм;

- наличие материалов верхнего строения пути (рельсов, балласта, шпал и т.д.), размещенных с нарушением требований пункта 22 раздела III Правил [2.1.2];

- уклон отвода ширины колеи на главных и приемо-отправочных путях 5 ‰ и более;

- вертикальные и горизонтальные ступеньки 5 мм и более на главных 
и приемо-отправочных путях;

- несоответствие переводной кривой стрелочного перевода на главных и приемо-отправочных путях по ординатам в сторону увеличению более 2 мм,  
и уменьшения более 10 мм;

- неисправные изолирующие прокладки, втулки, сгон изолирующего стыка;

- наличие в зоне острия остряков двух расположенных подряд негодных брусьев, не обеспечивающих стабильность рельсовой колеи;

- затопление паводковыми водами пути и стрелочных приводов;

- наличие нетиповых заложек в заднем стыке крестовин стрелочных переводов проекта 2768, 2769;

- наличие выплеска в изолирующем стыке;

- износ композитных накладок под головкой рельса более 5 мм;

- износ контррельса из профиля СП 850 для прямого пути 
на стрелочном переводе марки 1/11 более  13 мм, на стрелочном переводе марки 1/9 более 14 мм.

## 2. Неисправности, требующие устранения в течение 10-ти суток 
с момента выявления*:

- отсутствие щебня в шпальных ящиках или по концам шпал 
на протяжении более 10 м;

- наличие «куста» из 4-х и более негодных брусьев при рельсах 
Р-65 и тяжелее и 3-х брусьев при рельсах Р-50 и легче;

- отсутствие типовых шплинтов или закруток на соединительных болтах переводного рычага с переводной тягой струнок поворота стойки указателя, вертикальных валиков корпуса ШКЗ с переводной тягой, серьговых болтов и горизонтальных болтов рабочих, соединительных и переводных тяг, кулисного механизма;

- наличие неисправного, нетипового отбойного бруса 
или его отсутствие перед остряками противошерстных стрелочных переводов, входящих в маршрут следования пассажирских поездов;

- провисы и пустоты под шпалами и брусьями;

- вертикальные и горизонтальные ступеньки на главных путях и приемо - отправочных путях от 2 до 4 мм, ;

- подпучивание балласта в шпальных ящиках, напрессовка снега и льда между подошвой рельса и подкладками до 7 мм на протяжении 
более 3-х шпал;

- наличие набора тонких прокладок, тем более разрезных в местах крепления серег рабочих тяг с остряками более 7 мм;

- отсутствие стыкового зазора или стыковой зазор более 24 мм 
в изолирующем стыке, неисправная изоляция;

- износ композитных накладок под головкой рельса 4 мм и более;

- ослабление 3-х и более подряд контррельсовых болтов;

- неисправности крепления стрелочных указателей и их освещение.

## 3. Неисправности, устраняемые в плановом порядке, но не позднее последнего числа месяца проведения осмотра*:

- ширина плеча балластной призмы менее 20 см на протяжении более 10 м;

- неполное количество противоугонов или неработающих более 30% 
в главном и более 50% в приемо-отправочных путях;

- неприлегание остряка к стрелочным подушкам от 2 до 4 мм, упорным болтам до5 мм (кроме случаев, когда сумма измеренного зазора от шейки остряка до рабочей поверхности упорного болта и фактической ширины колеи 1546 мм и более);

- наличие сверхнормативного набора регулировочных прокладок 
в контррельсе (более 3-х штук);

- наличие зазоров в хвостах крестовин более 20 мм;

- наличие «кустов» из 3-х негодных брусьев, шпал;

- подпучивание балласта в шпальных ящиках, напрессовка снега и льда между подошвой рельса и подкладками до 7 мм не более чем на 3-х шпалах;

- несоответствие положения шпал или переводных брусьев согласно эпюре;

- наличие нетиповых или неисправных, а также пополнение недостающих элементов скреплений;

- негодность шпал, скреплений в изолирующих стыках, зазор 
от 10 мм до 20 мм;

- наличие выплесков на главном и приемо-отправочном пути 
на 4 и более шпальных ящиков, расположенных подряд;

- отсутствие подрезки между подошвой рельса и балластным слоем;

- наличие наката на головке рамного рельса, сердечника крестовины.

## * - до устранения неисправности разрешенная скорость движения поездов должна быть приведена в соответствие с фактическим состоянием объекта инфраструктуры.

## ______________

## Приложение № 4 к Положению об организации и проведении

## в ОАО «РЖД» комиссионных месячных осмотров железнодорожных станций

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов инфраструктуры, подлежащих проверке при осмотре объектов инфраструктуры железнодорожной станции

### 1. Хозяйство перевозок:

- наличие и состояние красных колпачков и табличек для обозначения выключенных стрелок, навесных замков, курбелей, пломб на пломбируемых устройствах, а также соответствия их количества имеющимся описям (техническо-распорядительному акту станции);

- наличие и состояние инвентаря на рабочих местах согласно инвентарным описям;

- наличие, состояние и хранение тормозных башмаков в помещениях дежурных по железнодорожной станции, стрелочных постах, 
на приемо-отправочных путях.

### 2. Хозяйство пути:

- состояние путей с промером по уровню и шаблону;

- состояние стрелочных переводов по следующим параметрам:

- содержание по уровню и шаблону;

- крепление соединительных, переводных и рабочих тяг;

- плотность прилегания остряков к рамному рельсу с обязательным переводом стрелок электрической централизации (далее - ЭЦ) в оба положения;

- состояние остряков (выкрашивание, боковой износ);

- содержание в одном уровне рабочего остряка с рамным рельсом;

- вертикальный износ рамных рельсов и сердечников крестовин, перекос башмаков;

- отсутствие отступлений в содержании критических расстояний между рабочими гранями головки контррельса, сердечника крестовины и усовика;

- отсутствие изломов, трещин в рельсах, рамных рельсах, остряках, усовиках и сердечнике крестовины;

- наличие и крепление:

- контррельсовых болтов;

- вертикальных и горизонтальных, закладных и клеммных болтов, вкладышей, лапок-удержек, шурупов, костылей;

- крепление всех частей переводного механизма, в том числе станин стрелочных переводов ручного управления;

- состояние брусьев, шпал, стяжных соединительных полос, крестовинных стяжек башмаков;

- состояние закладок, обеспечивающих плотное прилегание остряка 
к рамному рельсу при запирании на навесной замок, надежность запирания остряка навесным замком на закладку, а также соответствие ключей 
к имеющимся навесным замкам и их исправность;

- наличие типовых шплинтов на болтах крепления серег к остряку;

- крепление балансира, наличие и крепление стопорных колец, ограничителей поворота рычага балансира;

- наличие и крепление упорных болтов (упорных вкладышей);

- состояние закрестовинных кривых стрелочных переводов, положение их в плане (по состоянию установить необходимую скорость);

- наличие установленного зазора в корне остряка, отсутствие накатов 
на головках рамных рельсов;

- чистоту и смазку стрелочных башмаков (ручных и централизованных стрелок);

- крепление и отсутствие люфтов в соединительных и контрольных тягах стрелок электрической централизации, исправность и регулировку рычажной механической передачи на стрелках с маркой крестовины 1/18 
и на стрелках с подвижными сердечниками крестовины;

- наличие типовых скоб для закрепления остряков к рамному рельсу 
и умение пользоваться ими работниками пути;

- при осмотре стрелочных переводов обязательно проводится проверка взаимного положения остряков и рамных рельсов с помощью шаблона КОР. При неукрытии остряка рамным рельсом противошерстное движение 
по стрелочному переводу закрывается;

- состояние воздухопроводящей сети, средств воздухообдувки, автоматической пневмообдувки и электрообогрева стрелочных переводов;

- соблюдение установленного габарита выгруженных грузов, переводных брусьев, шпал, рельсов, крестовин, подготовленных к замене 
и своевременность уборки снятых деталей верхнего строения пути, подвижного состава;

- состояние междупутий и обочин, наличие и состояние отбойных брусьев и водоотводов;

- наличие и состояние указателей путевого заграждения на упорах 
и поворотных брусьях, сигнальных и предупредительных знаков, наличие 
и состояние предельных столбиков;

- состояние полосы отвода;

- состояние железнодорожных переездов в пределах станции 
по следующим параметрам:

- угол пересечения железной дороги с автомобильной;

- соответствие помещения дежурного по переезду типовым нормам;

- наличие и состояние: горизонтальной площадки, продольного уклона подхода автомобильной дороги, твердого покрытия на подходах к переезду, настила, сигнальных столбиков;

- наличие и исправность устройств заграждения переезда (плиты УЗП);

- наличие и состояние шлагбаумов, перил и ограждений, пешеходных дорожек;

- наличие и состояние планки обнаружения нижней негабаритности 
в поездах;

- наличие и состояние постоянных предупредительных 
и дополнительных сигнальных знаков, дорожных знаков;

- расположение и состояние ограждений, перил и направляющих столбиков;

- состояние окраски ограждения переездов;

- наличие в здании переездного поста: настенных часов, аптечки, специального и хозяйственного инвентаря, жезла регулировщика, буксировочного троса, переносного красного щита, сигнальных флажков (красный, желтый), петард;

- наличие постоянного запаса песка и шлака для подсыпки проезжей части и пешеходных дорожек;

- состояние специальных средств сигнализации: проблесковый маячок, сирена (устанавливаются в зависимости от местных условий);

- на железнодорожных станциях, имеющих сортировочные горки, осматриваются и проверяется:

- стрелочные переводы на наличие недостатков в их содержании, которые могут привести к отказу в работе стрелки, такие как:

- загрязнение или отсутствие смазки на подушках башмаков;

- зазоры более 2 мм между подошвой остряка и подушкой башмака;

- угон остряка относительно рамного рельса или угон одного рамного рельса относительно другого на 20 мм и более;

- зазор в корне остряка менее 3 мм;

- наличие следов касания гребня колеса серьги или ее основания 
в результате вертикального износа рамного рельса;

- искривление остряка, вызывающее неплотное его прилегание 
к рамному рельсу;

- наличие наката на головке рамного рельса, мешающего плотному прилеганию остряка к рамному рельсу, а также создающего возможность заклинивания остряка;

- ослабление упорных болтов, препятствующих прижатию остряка;

- чрезмерная затяжка болтов в корне остряка, вызывающая нарушение плавности хода стрелки (пружиность).

- ширины колеи на входе и выходе замедлителей (размер устанавливается технической документацией на данный тип вагонного замедлителя).

- состояние головок рельсов в районе работы тормозных башмаков;

- головок рельсов в зоне действия системы контроля заполнения путей (после длительного отсутствия роспуска на данный путь);

- отсутствие засорителей под подошвой рельсов на спускных горочных путях для обеспечения надежной работы рельсовых цепей;

- отсутствие разбросанности материалов верхнего строения пути 
и деталей вагонов на территории сортировочной горки;

- на станциях, имеющих рельсовые цепи, проверяется:

- исправность изоляции и состояние зазоров изолирующих стыков;

- чистоту головок рельсов от мазута, ржавчины, сыпучих грузов (песка, угля, шлака и т.д.), чистоту головок рельсов в месте слива нефтепродуктов; крепление дроссельных и бутлежных перемычек; состояние и крепление соединительных полос;

25) в зимний период - устройств пневматической обдувки стрелок.

### 3. Хозяйство автоматики и телемеханики:

- надежность крепления элементов стрелочной гарнитуры 
и электропривода в соответствии установочным чертежом (наличие всех болтов крепления лафета к фундаментным угольникам, шурупов крепления 
к брусьям т.д.);

- наличие люфтов в шарнирах;

- работа электропривода переводом при помощи курбеля (по графику, утверждаемому начальником станции, с учетом охвата всех стрелок в течение года). При этом привод должен обеспечивать:

- плавный перевод остряков из одного крайнего положения в другое;

- запирание стрелки в крайних положениях;

- невозможность замыкания стрелок в плюсовом или минусовом положениях с потерей контроля положения при закладке между остряками 
и рамным рельсом или подвижным сердечником и усовиком шаблона толщиной 4 мм и более.

- видимость запрещающих огней светофоров, переездных сигналов, маршрутных указателей, внешний вид и заземление светофоров;

- состояние покраски и наличие надписей на стрелочных электроприводах, кабельных муфтах, дроссель-трансформаторах, путевых 
и стрелочных коробках, в том числе наличие нумерации и указателей нормального положения стрелок, включенных в электрическую централизацию;

- на станциях, имеющих рельсовые цепи, проверяется:

- шунтовая чувствительность рельсовых цепей указанных 
в приложении к ТРА станции, как участки повышенного риска, где существует вероятность нарушения шунтового режима работы;

- наличие и исправность рельсовых соединителей;

- оборудование дублирующими соединителями рельсовых цепей 
по главным и боковым путям станций, по которым предусмотрен безостановочный пропуск и маршруты следования пассажирских поездов;

- наличие и исправность электротяговых и уравнивающих джемперов для пропуска обратного тягового тока и правильность их установки;

- исправность изоляции в местах крепления гарнитур электроприводов в соединительных полосах стяжных поперечных связях крестовин, серьгах остряков, соединительных тягах, элементах пневматической обдувки 
и обогрева стрелок;

- на станциях участков, оборудованных однопутной двухсторонней автоблокировкой, проверяется возможность изменения направления движения с помощью рукояток (кнопок) вспомогательного режима;

- надежность защиты кабелей СЦБ (кабельные желоба и трубы, защитные устройства напольного оборудования), проходящих 
по искусственным сооружениям, расположенным в пределах станции (путепроводы, пешеходные переходы, мосты и другие устройства);

- ежемесячно с ноября по март проверяется наличие и исправность знаков ограждения напольных устройств для пропуска снегоуборочной техники;

- на станциях имеющих упоры тормозные стационарные и устройства закрепления состава на приемо-отправочных путях:

- работу каждого устройства путем его перевода в рабочее и нерабочее положение;

- плотность стяжки всех болтовых соединений, смазку шарниров, наличие люфтов в шарнирных соединениях, чистоту шпального ящика, наличие водоотвода, ширину колеи в месте установки, наличие угона одного полоза относительно другого, высоту боковой поверхности полоза над уровнем головки рельса в нерабочем положении;

- зазор между опорной поверхностью полоза и головкой рельса;

- величину зазора между головкой рельса и опорной поверхностью полотна УТС;

- вертикальное отклонение колодок относительно головок рельсов 
во внутрь колеи;

- отклонение оси полоза от продольной оси головки рельса;

- на станциях, имеющих сортировочные горки, осматриваются 
и проверяется:

- визуально состояние весомеров (классификаторов веса), путевых датчиков, фотоэлектрических и радиотехнических датчиков заключается 
и габарит их установки,

- головок рельсов в зоне действия системы контроля заполнения путей (после длительного отсутствия роспуска на данный путь);

в) отсутствие засорителей под подошвой рельсов на спускных горочных путях для обеспечения надежной работы рельсовых цепей;

- определение исправности вагонных замедлителей осуществляется посредством осмотра крепления тормозных шин, а также проверки:

- управляемости замедлителей при дистанционном переключении тормозных позиций (с пульта управления);

- наличия болтов шин, соединений замедлителя;

- наличия просадок брусьев секций и промежуточных брусьев;

- состояние (целостность) брусьев;

- наличия весового режима торможения замедлителей весового принципа действия;

- усилия нажатия тормозных шин всех типов замедлителей;

- раствора тормозных шин в положении, подготовленном 
к торможению;

- бокового зазора между внутренней тормозной шиной и рельсом 
в положении, подготовленном к торможению;

- вертикального износа рельсов на тормозной позиции;

- ширины колеи на входе и выходе замедлителей (размер устанавливается технической документацией на данный тип вагонного замедлителя). Значения указанных выше усилий нажатия, растворов тормозных шин, бокового зазора между внутренней тормозной шиной и рельсом, износа рельсов и ширины колеи, полученные при промерах вагонных замедлителей, должны быть отражены в акте;

- осмотр воздухопроводной сети вагонных замедлителей 
и пневматической почты заключается в проверке крепления труб на опорах. Кроме того, проверяется:

- давление сжатого воздуха на разных ступенях торможения 
(по манометру);

- падение давление из-за утечки сжатого воздуха через неплотности разводящей пневмосети и тормозных цилиндров вагонных замедлителей. Полученные значения давлений (падений давления) отражаются в акте;

- ежемесячно при комиссионном осмотре устройств на станции производится проверка технического состояния зданий постов ЭЦ. 
О выявленных несоответствиях незамедлительно извещаются руководители линейных подразделений, на балансе которых находятся здания, для принятия мер по устранению замечаний;

- на железнодорожных переездах в пределах станции проверяется:

а) надежность работы и состояние переездной сигнализации, 
в т.ч. светофорной автоматической и светофорной заградительной, состояние щитков управления переездной сигнализацией;

б) расположение и состояние стоек шлагбаумов, мачт светофоров переездной сигнализации;

в) работа шлагбаумов и устройств заграждения (противотаранных устройств (при наличии)) переезда;

16) 	проверка габарита приближения строения напольных устройств ЖАТ;

17) проверка исправности (наличия) заземления устройств ЖАТ;

18) проверка правильности речевых сообщений, воспроизводимых речевыми информаторами, путём имитации срабатывания устройств СЦБ (работа выполняется совместно с представителями РЦС (НС)).

### 4. Хозяйство электрификации и электроснабжения:

- опорное хозяйство – состояние опор и поддерживающих конструкций, заделка в грунте, отсутствие наклона или изгиба, трещин на поверхности железобетонных опор, состояние поясных уголков металлических опор, отсутствие деформаций, состояние изоляции в анкерных оттяжках. Положение металлических конструкций относительно оси пути, целостность фундаментов, анкеров, очистка низа металлических опор от грязи и их окраска. Наличие 
и надежность заземления металлических конструкций на тяговый рельс;

- провода и тросы – их положение относительно оси пути, соблюдение габаритов и расстояний до заземленных (находящихся под напряжением) конструкций и частей, надежность закрепления в анкеровках, износ, коррозия, отсутствие обрывов жил, провисания ветвей средних анкеровок, правильность монтажа анкеровок и сопряжений, достаточность суммарного сечения подвески;

- фиксаторы – состояние фиксирующего узла: горизонтальное 
и вертикальное перемещение стержней, наличие коушей, наличие страхующей 
струны на обратном фиксаторе с фарфоровым изолятором. Соблюдение габаритов от основного стержня фиксатора до контактного провода;

- компенсирующие устройства – механическая исправность узлов 
и деталей, работа компенсирующего устройства, с обязательной прокачкой грузов, состояние тросов, наличие грузоуспокоителей, достаточное количество грузов, целостность оттяжек, наличие зажимов от развала на грузах;

- воздушные стрелки – правильность расположения, наличие 
и правильность установки электрических соединителей. Наличие и работа устройства одновременного подъема контактных проводов, обеспечение взаимного перемещения контактных проводов в крестовой накладке и месте фиксации, наличие соединения несущих тросов;

- изолированные и неизолированные сопряжения анкерных участков – правильность монтажа и соответствие типовым узлам, расположение проводов, фиксатора, струн соответствие их расположения температурным измерениям и отсутствие взаимного касания при этих изменениях, наличие зажатых элементов, соответствие габаритов от основных стержней фиксаторов, фиксатора анкеруемой ветви, врезных изоляторов до контактных проводов, наличие двойных струн в местах подхвата;

- разъединители – наличие и правильность заземления двойным спуском привода и конструкции разъединителя, наличие надписи, доступность для обслуживания и ручного переключения, состояние шлейфов разъединителя, наличие конструкции предотвращающей падение шлейфа на заземленную конструкцию при изломе колонки изолятора, расстояние между неподвижными и подвижными ножами при отключенном положении разъединителя;

- секционные изоляторы и пункты группировки – правильность монтажа, наличие номера, наличие лакового покрытия, механическое состояние изолирующих элементов, отсутствие следов перекрытия электрической дугой, состояние и расположение поддерживающих струн, соответствие расположения изоляторов контактного провода, изоляторам несущего троса. Состояние заземлений, целостность изоляторов, наличие и состояние средств грозозащиты, подключение питающих линий, шин, шлейфов, крепление конструкций, наличие и исправность замков;

- роговые разрядники и ОПН контактной сети – соответствие места установки проектным решениям, соблюдение габаритов установки, наличие 
и величина воздушного зазора между рогами, форма и износ дугогасительных рогов, их расположение относительно других конструкций и проводов. Целостность изоляторов и покрытия ОПН. Правильность подключения ОПН 
к контактной сети через роговый разрядник, наличие оборванных 
или отгоревших жил шлейфа, наличие поддерживающей конструкции. Правильность подключения заземляющего проводника к рельсу и роговому разряднику или ОПН;

- изоляторы – их состояние, расположение, соблюдение габаритов, отсутствие касания или приближения на недопустимое расстояние фарфора изолятора к элементам и конструкциям, отсутствие изгибов пестика или серьги. Для полимерных изоляторов проверяется состояние изолирующих элементов;

- электрические соединители – достаточность соединителей 
в соответствии с проектом, отсутствие следов отжига, обрывов жил и наклона вдоль пути. Соответствие присоединения к контактной сети типовым проектам. Расстояние от пересекающих контактную подвеску шлейфов разъединителей 
и разрядников до несущего троса;

- средние анкеровки контактного провода и несущего троса – правильность выбора длины ветвей, применение типовых деталей, надежность крепления, натяжение в ветвях;

- струны – достаточное количество и сечение, правильность установки, положение струновых зажимов, наклон согласно температуре окружающего воздуха, наличие и состояние изоляции. Правильность регулировки рессорных струн;

- вставки, стыкования, шунты – правильность установки, наличие страхующих пластин или шунтов на КС-059, достаточность зажимов 
при временной стыковке, в т.ч. несущего троса, наличие страхующих струн, отклонения зажимов от вертикального положения;

- искусственные сооружения – соответствие габаритам прохода проводов и тросов, наличие отбойников их состояние, правильность заземления. Наличие настилов, щитов и предупреждающих плакатов. Состояние крепежных элементов наличие износа или изломов;

- заземления – надежность крепления заземляющих проводников 
к рельсу, наличие двойных заземляющих спусков в необходимых местах, габариты заземлений. Правильность заземления металлических конструкций. Наличие заземлений мостов: нейтральных вставок - наглухо, ферма моста через диодный заземлитель и искровые промежутки (для электрифицированных участков на постоянном токе);

- пересечения – состояние проводов в пролете пересечения ЛЭП, соблюдение габаритов состояние опор, приставок, фундаментов, наличие двойных креплений, натяжение проводов. Наличие шунта на несущем тросе контактной сети в месте пересечения для ЛЭП напряжением до 35 кВ;

- устройства освещения – проверяется действие автоматического управления наружным освещением. Исправность систем дистанционного управления наружным освещением. Состояние осветительной арматуры, состояние изоляции осветительных приборов от металлоконструкций опор контактной сети. Состояние устройств освещения платформ и парков станции, освещение пешеходных переходов, расположенных в пределах станции. Состояние аппаратуры защиты.

### 5. Пассажирское хозяйство:

- вокзал, сооружения и устройства для обслуживания пассажиров;

- привокзальная площадь;

- состояние пассажирских платформ;

- соблюдение требований габарита приближения строений;

- соблюдение очистки пассажирских платформ от снега и льда в зимний период;

- пешеходные мосты и пешеходные тоннели.

### 6. Хозяйство связи:

- проверка работоспособности всех видов оперативно-технологической связи, которыми оборудована станция;

- проверка работоспособности устройств поездной, станционной радиосвязи, систем двусторонней парковой связи;

- проверка средств электросвязи на охраняемом железнодорожном переезде (находящегося в границах проверяемой станции);

- проверка наличия и соответствия требованиям нормативным документам защиты кабелей связи, расположенных на фасадах зданий, опорах, проходящих по искусственным сооружениям в границах станции;

- работоспособность речевых информаторов (работа выполняется совместно с представителями ШЧ);

- работоспособность регистраторов служебных переговоров;

- проверка габарита приближения строения напольных устройств электросвязи;

- проверка исправности (наличия) заземления устройств электросвязи.

### 7. Хозяйство грузовой и коммерческой работы:

- вагонные весы;

- система коммерческого осмотра поездов и вагонов АСКО ПВ;

- оснащение ПКО (КПБ)

_____________

Если осмотр проводится после 20-го числа текущего месяца, максимальный срок устранения несоответствий не должен превышать 10-е число следующего месяца.